RC Jeep Cherokee 1:10

CAR

ESC Motor Driver Module

| RED | VIN |
| --- | --- |
| BLACK | GND |
| WHITE | D5 |

NRF24L01 adapter

| CE | D9 |
| --- | --- |
| CSN | D53 |
| SCK | D52 |
| M0 | D51 |
| M1 | D50 |
| IRQ | - |
| VCC | 5V |
| GND | GND |

Servo for turning wheels and gears

| RED | UBEC + |
| --- | --- |
| BROWN | UBEC – (As in the scheme) |
| YELLOW | D2 / D3 |

LEDs to D36-D53

| Headlights | 470 Om |
| --- | --- |
| Parking lights | 1 kOm |
| Turning lights | 470 Om |
| Top light | 220 Om |
| Front bumper | 220 Om |
| Stop lights | 470 Om |

DISPLAY

| VCC | 5V |
| --- | --- |
| GND | GND |
| SCL | A5 |
| SDA | A4 |

NRF24L01 adapter (JOYSTICK)

| CE | D9 |
| --- | --- |
| CSN | D10 |
| SCK | D13 |
| M0 | D11 |
| M1 | D12 |
| IRQ | - |
| VCC | 5V |
| GND | GND |

Joystick x2

| G | GND |
| --- | --- |
| V | 5V |
| Y | A0/- |
| X | -/A1 |
| B | D2/D4 |

Кнопками на джойстиках можна буде вмикати поворотники.

- Перший тумблер вмикає габарити

- Другий тумблер вмикає ближнє світло

- Третій тумблер вмикає світло на бампері

- Четвертий тумблер вмикає верхнє світло

- П’ятий буде перемикати передачі

4 та 6 світло на бампері
7 номер
8 та 22 - стопи
23 та 24 задні поворотники
25,26,27,28 люстра
29 та 30 ближнє світло
31 та 32 габарити
33 та 34 передні поворотники